Przeanalizowałem zrzut ROM-u:

Plik: 27C32A@DIP24-SK_6-295-from_8296.BIN
Rozmiar: 4096 bajtów (4 KB)
Układ: 27C32 EPROM (DIP-24)
Prawdopodobne mapowanie w Commodore PET 8296: $9000-$9FFF
Producent płyty dodatkowej: Schneider & Koch
Numer PCB: 6-295

1. Ogólna identyfikacja ROM-u

ROM nie wygląda jak standardowy ROM Commodore PET (BASIC/KERNAL/EDIT), tylko jak firmware dodatkowej płyty rozszerzającej.

Najważniejszy ślad:

offset 0x0078:

8032/1.4

czyli:

8032/1.4

To wskazuje, że firmware był przeznaczony dla serii PET/CBM 8032 (czyli również 8296 jako kompatybilnego następcy).

Kolejne znalezione teksty:

ALLOC
LINK
PATH
WRITE
NEXREC
DELREC
MASTER
DOWN
INFO
SEARCH
CBMV

CBM

oraz:

INTELLIGENT
DISK :
1.4
) 1984
DATA
LINK !

To bardzo mocno sugeruje, że jest to oprogramowanie obsługi inteligentnego systemu dyskowego / komunikacyjnego Schneider & Koch, a nie zwykły monitor czy rozszerzenie BASIC-a.

2. Struktura ROM-u

Początek ROM-u:

0000: 4C 7B 9E
0003: 4C 4B 92
0006: 4C 4D 96
0009: 4C 7A 93
000C: 4C 99 93
...

To klasyczna tablica wektorów 6502:

JMP $9E7B
JMP $924B
JMP $964D
JMP $937A
JMP $9399
...

Przy założeniu mapowania:

EPROM offset 0000 -> CPU $9000

otrzymujemy:

$9000 JMP $9E7B
$9003 JMP $924B
$9006 JMP $964D
$9009 JMP $937A
...

Czyli ROM eksportuje zestaw procedur przez stałą tablicę wejść.

To jest typowe dla:

- ROM-owych sterowników,

- rozszerzeń systemowych,

- firmware urządzeń IEEE-488,

- dodatkowych kontrolerów.

3. Zawartość funkcjonalna

Nazwy funkcji są bardzo charakterystyczne:

| Nazwa | Prawdopodobne znaczenie |
| --- | --- |
| ALLOC | alokacja pamięci / rekordu |
| LINK | łączenie danych |
| PATH | ścieżka dostępu |
| WRITE | zapis |
| NEXREC | następny rekord |
| DELREC | usuwanie rekordu |
| MASTER | funkcja nadrzędna |
| DOWN | transfer w dół |
| INFO | informacje |
| SEARCH | wyszukiwanie |

To nie wygląda jak sterownik zwykłej stacji 1541.

Bardziej przypomina:

- bazę danych,

- system plików rekordowych,

- komunikację z inteligentnym urządzeniem.

4. Obecność "INTELLIGENT DISK"

Fragment:

INTELLIGENT
DISK :
1.4

jest bardzo istotny.

W latach 80. firma Schneider & Koch produkowała rozszerzenia dla komputerów CBM/PET, szczególnie:

- kontrolery IEEE-488,

- systemy dyskowe,

- terminale,

- rozwiązania przemysłowe.

Ten ROM prawdopodobnie współpracował z dodatkową płytą posiadającą własną elektronikę (RAM, kontroler magistrali, logikę TTL).

Nie jest to samodzielny program.

5. Końcówka ROM-u

Ostatnia część:

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...

czyli EPROM jest wypełniony pustym obszarem.

To normalne dla 4 KB EPROM-a, gdzie rzeczywisty kod zajmuje około:

$9000-$9Dxx

a reszta pozostaje niezaprogramowana.

6. Sygnatura

Obliczenia:

MD5:
9669ba08c41c5585bc40a4217acec325

CRC32:
BFBB8D3E

Checksum 16-bit:
97FA

Może służyć do porównania z innymi dumpami.

Wnioski

Ten ROM to:

Schneider & Koch 6-295 firmware v1.4 dla dodatkowej płyty Commodore PET 8296, prawdopodobnie system "Intelligent Disk/Data Link".

Nie jest to:

- BASIC ROM,

- KERNAL,

- EDIT ROM,

- standardowy PET expansion ROM.

Jest to:

✅ rozszerzenie systemowe
✅ ROM z tablicą wektorów API
✅ firmware urządzenia dodatkowego
✅ przeznaczony dla PET/CBM 8032/8296
✅ wersja około 1984 roku

Mogę też wykonać dalszą analizę:

- pełną deasemblację 6502 z adresami CPU ($9000-$9FFF),

- rekonstrukcję API tych wektorów (co robi każdy JMP),

- porównanie z ROM-em standardowego PET 8296,

- analizę, do którego złącza/płyty 6-295 ten ROM był podłączony.

Copilot

To jest już bardzo mocny trop. Po przejrzeniu fragmentów ROM-u praktycznie można określić funkcję tej karty.

Co znajduje się w ROM-ie

W dumpie widać czytelne ciągi znaków:

SK-DOS 1.4

(C) 1984

oraz:

SK-DOS INTELLIGENT DISK

Dalej występują komendy:

ALLOC

LINK

CHD

PATH

WRITE

NEXREC

DELREC

MASTER

DOWN

INFO

SEARCH

IDL

CBMV

Widać także komunikaty:

CMD?

CODE ERROR

SAVE ERROR

NO DATA LINK !

To nie wygląda na kartę sieciową Ethernet, tylko na inteligentny system dyskowy / system zarządzania danymi.

Dlaczego procesor MC6802 jest ważny

Na płytce jest:

- Motorola MC6802

- własna pamięć RAM

- własny EPROM z SK-DOS

To oznacza, że karta działała jako niezależny procesor wykonujący własny system operacyjny.

PET 8032/8296 wysyłał do niej polecenia, a MC6802 realizował operacje na danych.

Było to typowe rozwiązanie dla:

- serwerów plików,

- baz danych,

- inteligentnych kontrolerów dyskowych,

- systemów wielostanowiskowych.

Znaczenie napisu „CBM-Plat. V1.1”

To brzmi bardzo niemiecko:

CBM-Plat. V1.1

najprawdopodobniej:

CBM-Platine Version 1.1

czyli:

Płyta Commodore Business Machines – wersja 1.1

co sugeruje, że Schneider & Koch przygotował osobną wersję swojej elektroniki specjalnie dla komputerów CBM/PET.

Najciekawszy fragment ROM-u

W dumpie występuje:

SK-DOS 1.4

i później:

INTELLIGENT DISK

To bardzo przypomina produkty z początku lat 80., gdzie „intelligent disk” oznaczał kontroler posiadający:

- własny CPU,

- własny RAM,

- własny system plików,

- komunikację z komputerem nadrzędnym.

Dokładnie to widzimy na Twojej płytce.

Moja obecna identyfikacja

Szansa >90%, że jest to:

Schneider & Koch 6-295 / CBM-Plat. V1.1

inteligentny kontroler dyskowy lub serwer danych dla Commodore PET/CBM 8032/8296 pracujący pod systemem SK-DOS 1.4 z własnym procesorem Motorola 6802.

A nie:

- rozszerzenie RAM,

- grafika hi-res,

- karta terminalowa.

ROM wyraźnie wskazuje na operacje rekordowe (NEXREC, DELREC, SEARCH) oraz zarządzanie ścieżkami (PATH, CHD), co sugeruje system plików lub wręcz prostą bazę danych.

Co byłoby niezwykle ciekawe

Jeżeli możesz odczytać numer EPROM-u (czy to 2716, 2732, 2764 itd.) albo zrobić zdjęcie drugiej strony PCB, można spróbować:

- zdekodować pełny firmware,

- znaleźć adresy I/O,

- ustalić jak ta karta komunikowała się z PET-em,

- odtworzyć kompletne polecenia SK-DOS.

Sam napis "SK-DOS 1.4 (C) 1984" jest już jednak praktycznie dowodem, że znalazłeś bardzo rzadki produkt Schneider & Koch dla serii CBM/PET. To nie wygląda na standardowe rozszerzenie Commodore, tylko na profesjonalny system używany w zastosowaniach biznesowych.